Респиратор фильтрующий UNIX 1100 марки А2В2Е2, 2 рост

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.296-2015, ТУ 2568-610-05795731-2013
Респиратор предназначен для защиты органов дыхания, лица  человека от паро- и газообразных вредных веществ, для подведения очищенного воздуха к органам дыхания.

Состав: полумаска изолирующая из силикона, два противогазовых фильтра марки А2В2Е2, сумка для ношения и хранения респиратора.

Полумаска  состоит из силиконового корпуса полумаски, внутреннего каркаса, защитного экрана, лепестка клапана выдоха и лепестков клапанов вдоха, наголовника, пряжек, тесьмы оголовья и шейной тесьмы. Полумаска является полностью разборной: разбирается на экран с тесьмами, пряжками и наголовником, силиконовый корпус и каркас. Лепестки клапанов вдоха и выдоха заменяемы.

Размер полумаски: 2 рост

Коэффициент подсоса под полумаску составляет не более: 2 %

Класс защиты по вредным веществам:

- по органическим газам и парам - 2 (средней эффективности), 0,5% объемного -концентрация вредных веществ в воздухе;

- по неорганическим газам и парам - 2 (средней эффективности), 0,5% объемного -концентрация вредных веществ в воздухе;

- по кислым газам и парам - 2 (средней эффективности), 0,5% объемного -концентрация вредных веществ в воздухе.

ГОСТ 12.4.235-2019 фильтр трапециевидной формы в пластмассовом  корпусе  должен обеспечивать защиту от органических газов и паров с температурой кипения выше 65ºС (бензол, ксилол, толуол, бензин, керосин, спирты, анилин, тетраэтилсвинец, сероуглерод, нитросоединения бензола его гомологов и др.), от неорганических паров (фтор, хлор, бром, кроме монооксида углерода), от кислых газов и паров (диоксид серы, кислоты).

Соединительная часть: байонетное крепление совместимое с полумаской изолирующей

Цветовое обозначение фильтра: коричневая, серая, желтая  полосы.

ВЗД фильтра по контрольному веществу, мин не менее:

- циклогексан при конц. 17.5 мг/дм3 = 35

- хлор при конц 15,0 мг/дм3 - 20 мин,

- диоксид серы при конц 13,3 мг/дм3 - 20 мин

Сумка предназначена для хранения и ношения респиратора на поясе. Для ношения респиратора на поясе сумка снабжена поясным ремнем с пряжкой. Сумка выполнена из материала  прочного и эластичного, не впитывающего красители, воду, масла, не выгорающего на солнце.

Площадь поля зрения: не менее 70 %
Масса респиратора с фильтрами не более: 410 г

Температурный режим эксплуатации респиратора: от −40°С до +40°С.

Гарантийный срок хранения: 5 лет.