Противогаз фильтрующий UNIX 5100 марки А1В1Е1 с UNIX Р1

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.293-2015, ТУ 2568-654-05795731-2014

Противогаз предназначен для защиты органов дыхания, лица, глаз человека от паро- и газообразных вредных веществ, для подведения очищенного воздуха к органам дыхания.

Состав: полнолицевая маска, два противогазовых фильтра марки А1В1Е1 с двумя съёмными противоаэрозольными фильтрами с классом защиты Р1 R, два держателя, сумка для ношения и хранения противогаза.

Маска 2 категории.

Маска состоит из панорамного стекла-корпуса, силиконового уплотнителя с двойным обтюратором, клапанной коробки с клапаном выдоха и переговорным устройством, силиконового подмасочника, силиконового оголовья с пятиточечным креплением, двух боковых узлов с клапанами вдоха для соединения с фильтрами байонетного типа трапециевидной формы.

Соединительная часть: байонетное крепление совместимое с байонетным креплением фильтра различных марок.

Размер маски: универсальный

Коэффициент подсоса под маску не более: 0,05%

Класс защиты по вредным веществам:

- по органическим газам и парам - 1 (низкой эффективности), 0,1% объемного -концентрация вредных веществ в воздухе;

- по неорганическим газам и парам - 1 (низкой эффективности),0,1% объемного -концентрация вредных веществ в воздухе;

- по кислым газам и парам - 1 (низкой эффективности), 0,1% объемного -концентрация вредных веществ в воздухе.

ГОСТ 12.4.235-2019 фильтр трапециевидной формы в пластмассовом  корпусе  должен обеспечивать защиту от органических газов и паров с температурой кипения выше 65ºС (бензол, ксилол, толуол, бензин, керосин, спирты, анилин, тетраэтилсвинец, сероуглерод, нитросоединения бензола его гомологов и др.), от неорганических паров (фтор, хлор, бром, кроме монооксида углерода), от кислых газов и паров (диоксид серы, кислоты).

Соединительная часть: байонетное крепление совместимое с полумаской изолирующей

Цветовое обозначение фильтра: коричневая, серая, желтая  полосы.

ВЗД фильтра по контрольному веществу, мин не менее:

- циклогексан при концентрации 3,5 мг/дм3 = 70 мин

- хлор при концентрации 3,0 мг/дм3 - 20 мин,

- диоксид серы при концентрации 2,7 мг/дм3 - 20 мин.

- по аэрозолям – 1 (низкой эффективности). Фильтр противоаэрозольный (предфильтр) предназначен для дополнительной защиты противогазового фильтра трапециевидной формы от пыли, дыма, тумана, аэрозолей. В комплекте с противогазовым фильтром и полумаской обеспечивает защиту органов дыхания человека.

Состав: фильтр трапециевидной формы, состоящий из внутреннего фильтрующего слоя и наружного фильтрующего слоя, скрепленных между собой по всему периметру

Соединительная часть: фильтр противоаэрозольный присоединяется к противогазовому фильтру путем держателя, крепление обеспечивается фиксацией держателя на противогазовом фильтре по всему периметру.

Размер: площадь фильтрующей поверхности фильтра противоаэрозольного должна полностью закрывать поверхность противогазового фильтра без зазоров.

Коэффициент проницаемости по хлориду натрия: не более 20 % при объемном расходе 95 м3 в мин.

Держатель предназначен для надежной фиксации противоаэрозольных фильтров с противогазововым фильтрами.

Состав: полиэтиленовый или пластмассовый корпус по периметру  повторяющий контур фильтров противогазовых.

Соединительная часть: держатель должен надежно фиксировать фильтр противоаэрозольный, обеспечивать герметичное соединение и позволять быстро производить многократную замену отработанного фильтра.

Сумка предназначена для хранения и ношения фильтрующего противогаза. Для ношения противогаза сумка снабжена плечевым ремнем с двумя пряжками для регулировки длины. Размер сумки 305х215х125 мм. Клапан сумки застёгивается на текстильную застёжку с 3-х сторон. Имеется тесьма для фиксации сумки на поясе. Сумка выполнена из материала прочного и эластичного, не впитывающего красители, воду, масла, не выгорающего на солнце.

Площадь поля зрения не менее: 80 %

Масса противогаза с фильтрами и предфильтрами не более: 980 г

Температурный режим эксплуатации противогаза: от −40°С до +40°С.

Гарантийный срок хранения: 5 лет.